Községháza

10 kW névleges teljesítményű háztartási méretű kiserőmű

Műszaki adatok

Munkafolyamat megnevezése: Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszer

Cél: Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva,

Napelemek típusa: polikristályos napelem,

Telepítés helye: lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten,

Teljesítmény adatok: 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között

Tervezett napelemes rendszer elemei: Amerisolar napelem

Modultípus: Amerisolar AS-6P30-275 A+ minőségű polikristályos, tükrözésmentes és vastartalomban gyengített biztonsági üvegborítással.

Modulteljesítmény: 275 Wp.

Munkaponti feszültség és áram: 31,3 V, (8,79A)

Befoglaló méretek: 1640 x 992 x 40 mm

12 év teljes körű gyártói garancia

12 év 91%-os gyártói teljesítmény garancia

30 év 80,6%-os gyártói teljesítmény garancia

Fronius Symo 10.0-3-M inverter

Max DC áram: 27 A

Max DC feszültség: 1000 V

DC csatlakozások (sztringek): 3+3

Névleges AC áram: 16 A

Névleges AC feszültség: 400/230V (50/60Hz)

Névleges kimeneti teljesítmény: 10 kW o Euro hatásfok: 97,4 %

Akár 20 évig kiterjeszthető garancia

Alkalmazott tartószerkezet:

- tető síkját követő dőlésszög, könnyű szerelhetőség , rozsdamentes kötőelemek és sínszerkezet, alkalmazható ferde cseréptetőkre, 25 év garancia

A felsorolt termékek vele egyenértékű gyártmány családdal is kiválthatóak.