Rendezvényterem

20 kW névleges teljesítményű háztartási méretű kiserőmű

Műszaki adatok:

Munkafolyamat megnevezése: Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszer.

Cél: Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva.

Napelemek típusa: polikristályos napelem.

Telepítés helye: lapos tetőre telepítve, lesúlyozással, kompletten,

Teljesítmény adatok: 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között Tervezett napelemes rendszer elemei: Amerisolar napelem

Modultípus: Amerisolar AS-6P30-275 A+ minőségű polikristályos, tükrözésmentes és vastartalomban gyengített biztonsági üvegborítással.

Modulteljesítmény: 275 Wp.

Munkaponti feszültség és áram: 31,3 V, (8,79A)

Befoglaló méretek: 1640 x 992 x 40 mm

12 év teljes körű gyártói garancia, 12 év 91%-os gyártói teljesítmény garancia, 30 év 80,6%-os gyártói teljesítmény garancia

Fronius Symo 20.0-3-M inverter:

Max DC áram: 33 A o Max DC feszültség: 1000 V o DC csatlakozások (sztringek): 3+3

Névleges AC áram: 27,9 A

Névleges AC feszültség: 400/230V (50/60Hz)

Névleges kimeneti teljesítmény: 20 kW

Euro hatásfok: 97,9 %

Akár 20 évig kiterjeszthető garancia

Alkalmazott tartószerkezet:

12 fokos dőlésszög, ballasztsúlyos rögzítés könnyű szerelhetőség, rozsdamentes kötőelemek és sínszerkezet, alkalmazható lapos tetőkre, 10 év garancia.

A felsorolt termékek vele egyenértékű gyártmány családdal is kiválthatóak.